Київський національний університет імені Тараса Шевченка

факультет радіофізики, електроніки та комп’ютерних систем

Лабораторна робота № 1

Тема: «Статична маршрутизація»

Роботу виконав

студент 3 курсу

МА

Мандрика Даниїл Юрійович

Київ 2020

Опис Варіанту:

1.Побудувати топологію мережі відповідно до номеру варіанту.

2.Налаштувати адреси на інтерфейсах між маршрутизаторами відповідно до номеру варіанту.

- Налаштування інтерфейсів на комутаторі R1

- Налаштування інтерфейсів на комутаторі R2

3.Перевірити стан всіх інтерфейсів, які задіяні в мережі та налаштовані на них IP-адреси.

- Перевірка налаштувань інтерфейсів на комутаторі R1

- Перевірка налаштувань інтерфейсів на комутаторі R2

- Налаштувати статичну маршрутизацію таким чином, щоб з будь-якого маршрутизатора були досяжні всі Loopback-інтерфейси.

//ip route-static [адрес назначения (в нашем случае это адрес ЛупБэк второго роутера) маска этого адреса (в нашем случае это маска ЛупБэк второго роутера) адрес следующего пункта .

- Налаштування статичної марщрутизації нa [R1]

- Налаштування статичної марщрутизації нa [R2]

Чекаем таблицу маршрутизации. Видим, что есть маршрут Static, который идет в адрес ЛупБэк через адрес интерфейса другого маршрутизатора, с приоритетом 60 (он установлен по умолчан

Пингуем адрес ЛупБэка с первого роутера (все хорошо)

Пингуем адрес ЛупБэка со второго роутера (все хорошо)

Для проверки того, что у нас маршрут на самом деле плавающий, вырубаем интерфейс 0/0/0

В таблице маршрутизации видим, что теперь у нас есть другой маршрут с тем же пунктом назначения, но другим следующим узлом и другим приоритетом

Диагностируем, что все нормально работает

Вырубаем 0/0/1

Видим, что маршрут снова поменялся. Хоть и адрес назначения все тот же, но поменялся адрес следующего узла и приоритет

Диагностика (все работает)

Висновок:

Під час виконання лабораторної роботи ознайомився з аспектами роботи  статичної маршрутизації.

Розібрав принципи роботи Load balancing та Flout static routing.

Навчився зберігати налаштування конфігурації.